آموزش برنامه نویسی ربات فوتبالیست سنگین وزن

فرحان دائمی - بهمن 1403

معرفی:

در این مقاله، یاد میگیرید چطور برای یک ربات فوتبالیست سنگین وزن ساخته شده با استاندارد های مطابق با قوانین ربوکاپ جهانی، برنامه نویسی کنید. تمامی کتابخانه ها، نقشه ها و طراحی های استفاده شده در این مقاله در صفحه گیت هاب قابل دسترسی است.

شاسی ربات

شوت

اسپینر

موتور L1

موتور L2

موتور R2

موتور R1

اجزای مدار:

دوربین OpenMV

سوکت اسپینر

درایور موتور

دیپ سوییچ

کلید بوت (BOOT0)

سنسور دهانه

کلید ریست (RESET)

سنسورهای آنالوگ

کلید های SW1 و SW2

نمایشگر گرافیکی

سوکت پروگرامر

سنسور شتاب

کلید تغذیه مدار

کلید تغذیه موتورها

پورت باتری/منبع تغدیه (12 تا 18 ولت)

نقشه اتصال قطعات:

المان‌هایی که در این ربات به کار رفته و اتصال آنها به میکروکنترلر در جدول زیر قابل مشاهده است.

|  | عنوان | نام قطعه | شماره پایه |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | نمایشگر گرافیکی OLED | SH1106 | SCL: PB10, SCK: PB11 |
| 2 | درایور موتور L1 | L6201 | pin: PB15, pwm: PB7 |
| 3 | درایور موتور L2 | L6201 | pin: PB14, pwm: PB8 |
| 4 | درایور موتور R2 | L6201 | pin: PB12, pwm: PA8 |
| 5 | درایور موتور R1 | L6201 | pin: PB13, pwm: PB6 |
| 6 | سنسور شتاب سنج | GY-25 | rx: PA10, tx: PA9 |
| 7 | موتور اسپینر | FDD6690A | digital: PC14 |
| 8 | شوت | FDD6690A - Relay | digital: PC15 |
| 9 | افزاینده ولتاژ شوت | FDD6690A | pwm: PB9 |
| 10 | کلید SW1 | SWITCH | digital: PA15 |
| 11 | کلید SW2 | SWITCH | digital: PB3 |
| 12 | دیپ سوییچ DIP1 | DIP-SWITCH | digital: PB4 |
| 13 | دیپ سوییچ DIP2 | DIP-SWITCH | digital: PB5 |
| 14 | دوربین OpenMV | OPENMV H7 | SCL: PB10, SCK: PB11 |
| 15 | بازر | Buzzer 5v | digital: PA11 |
| 16 | ال ای دی سبز | 1206 SMD LED | digital: PC13 |
| 17 | سنسور دهانه | IR-TR | analog: PB0 |
| 18 | سنسور های آنالوگ | ADC | PA0 تا PA7 |
| 19 | ولتاژ باتری | RES Division | analog: PB1 |

- پروژه Blink:

در این پروژه یاد میگیریم یک LED را که به پایه PC13 میکروکنترلر متصل است، خاموش یا روشن کنیم. برای آپلود برنامه بر روی میکروکنترلر ربات باید از یک پروگرامر ST-Link استفاده کنیم. نحوه اتصال پروگرامر به بورد ربات فوتبالیست به صورت زیر است.